### Bram Vanderborght				   		  Petrus Monteyne

#### Academiejaar 2001-2002

Laserklok

# Vrije Universiteit Brussel

# Dienst Werktuigkunde

# Doelstelling

Met behulp van een laser het uur op de muur projecteren

# Oplossing

Een roterende schijf met 8 spiegels draait rond. De spiegels zijn zo afgesteld dat elke spiegel een andere lijn afscant.

Wanneer de eerste spiegel voorbij komt wordt dit met een fototransistor waargenomen en wordt er een interrupt gegenereerd die er voor zorgt dat de eerste lijn geschreven wordt door de laser.

Telkens een volgende spiegel voorbijkomt wordt een tweede interrupt gegenereerd die telkens de volgende lijn doet schrijven.

Om de 1/5de sec laten we een interrupt genereren die het uur gaat aanpassen.

We hebben deze tijdsconstante express groot gekozen zodanig dat men niet teveel interrupts genereert. De microprocessor heeft immers reeds zijn handen vol met aansturen van de laser. Als deze interrupt zich voordoet, dan krijgt deze wel voorrang.

Om het uur in stellen wordt er eveneens een input capture gegenereerd die het aantal minuten gaat instellen en na 60 minuten het aantal uren.

In de oorspronkelijke versie was het de bedoeling dat men doormiddel van twee knoppen het uur kan instellen. Hiervoor heeft men echter de vierde time input capture nodig en er zijn maar 3 beschikbaar op de microcontroller (A-reeks). Moesten we er één uit de E-reeks hebben dan zou dit wel lukken. Het printplaatje bevat twee drukknoppen.

Hoe weet een laser of hij moet pulseren?

Voorbeeld het schrijven van getal “1”:

De één wordt als volgt gedefinieerd

text1:  	fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000100

fcb %11111110

fcb %11111110

Als de eerste interrupt gegenereerd wordt komt er in het geheugenplaats rij de waarde 00000001.

Dit wordt vergeleken met de eerste lijn van “text1”: 00000000. (commando anda)

Dit geeft een 0 als resultaat. Dan wordt poortA ingelezen en  wordt enkel de vierde bit hoog gezet indien nodig (orab #$10), dan wordt er gewacht en dan terug laag gezet.

Vervolgens wordt er overgegaan naar de volgende kolom.

Heeft kolom de waarde 5 bereikt dan gaat de laser over naar het schrijven van het volgende karakter

De eerste rij wordt nooit iets in geschreven. De cijfers zijn immers maar 7 regels hoog. We konden dan de bovenste of de onderste rij nemen. Uiteindelijk hebben we voor de bovenste rij gekozen als blanco rij, omdat dit een andere interrupt is en de variatie in tijd voor het uitvoeren van het commando zorgt ervoor dat anders de eerste rij zou verschoven zijn.

Bij het voorbijkomen van de volgende spiegel wordt de bit 1 één plaats opgeschoven naar links (commando asla). Dus van 00000001 naar 00000010 en kan de volgende regel geschreven worden.

Definitie cijfers:

text0:	fcb %01111100

fcb %11111110

fcb %10000010

fcb %11111110

fcb %01111100

text1:  fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000100

fcb %11111110

fcb %11111110

text2:  fcb %11100010

fcb %11110010

fcb %10010010

fcb %10011110

fcb %10001100

text3:  fcb %10000010

fcb %10010010

fcb %10010010

fcb %11111110

fcb %01101100

text4:  fcb %00110000

fcb %00101000

fcb %00100100

fcb %11111110

fcb %11111110

text5:  fcb %10001110

fcb %10001010

fcb %10001010

fcb %11111010

fcb %01110000

text6:  fcb %01111100

fcb %11111110

fcb %10001010

fcb %11111010

fcb %01110000

text7:  fcb %00000010

fcb %11100010

fcb %11111010

fcb %00011110

fcb %00000110

text8:  fcb %01101100

fcb %11111110

fcb %10010010

fcb %11111110

fcb %01101100

text9:  fcb %00001100

fcb %10011110

fcb %10010010

fcb %01111110

fcb %00111100

blanco: fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000000

colon:  fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %01001000

fcb %00000000

fcb %00000000

Draai het blad 90° om beter de cijfers erin te zien.

Hoe verwijzen we naar de geheugenplaatsen?

Het eerste geheugenelement zit in adres $9030. Willen we dus de tweede kolom van nummer drie hebben vermenigvuldigen we 3 met 5, geeft vijftien en dan tellen we er $9030 bij op. Dit maakt dat de blanco nummer 10 krijgt en het dubbel punt nummer 11.

# Problemen

De minuten zijn met de drukknop niet precies instelbaar daar er bouncing optreedt. Dit is bij het indrukken of loslaten het stuiteren van de twee contactoppervlakken, met als gevolg meerdere interrupts, terwijl we er maar één wensen. Dit hebben we opgelost door niet het aantal minuten in te stellen, maar het aantal tiental seconden.

Elektronica.

De diodes zijn via een weerstand met de voeding verbonden. De nominale stroom door de diode is 5mA . Men werkt met een voeding van 5V. Dus moet men een weerstand plaatsen van ongeveer 100 .

De fototransistor is dan via een regelbare weerstand verbonden met de positieve voeding en de grond. Door een regelbare weerstand te gebruiken kan men de gevoeligheid instellen.

Dit uitgangssignaal wordt dan vergeleken door een opamp (LM348N) met een referentiespanning van 2.5V die gegenereerd wordt door eens spanningsdeler. De weerstand van deze spanningsdeler is groot gekozen zodanig dat hij weinig vermogen opslorpt (250k).

De laser wordt aangestuurd door een transistor die als schakelaar is geschakeld.

## Schema opnemer

Foto’s

Onder de plakband ziet men de diodes. De bovenste diode dient voor het waarnemen dat de eerste spiegel voorbijkomt. De onderste om telkens naar de volgende spiegel te springen. Dus zou men verwachten dat beide opnemers naast elkaar moeten staan. Om te vermijden dat beide opnemers elkaar zouden beïnvloeden, staan ze over elkaar en staat dus het gat voor de eerste spiegel 180° graden verder.

Door middel van 4 moertjes kan men de spiegels instellen dat ze telkens een volgende lijn afscannen.

Indien het eerste cijfer een nul is wordt om esthetische redenen een blanco geschreven.

Dit zijn de signalen gegeneerd door de opnemers die naar de microprocessor worden gestuurd. Men ziet op de eerste lijn één puls (=eerste spiegel) gevolgd door 7 pulsen op de bovenste lijn (=7 volgende spiegels).

Onderaan ziet men dat men steile flanken heeft.

Onder en bovenkant van het printplaatje met ondersteunende elektronica componenten.

Voeding diode		signaal opnemer	naar microcontroller

Instelling

uur

Voeding: positief –negatief			Laser: stuursignaal – naar laser

IC 4 	Instelling aantal uur

IC 1 	Om naar eerste lijn te gaan

IC 2 	Om naar volgende lijn te gaan

IC 4 	Instelling aantal minuten

PA4	Aansturen van de laser

Code

* Petrus Monteyne - Bram Vanderborght

* Vrije Universiteit Brussel

* Opdracht Mechatronica - Ronald Van Ham

* Academiejaar 2001-2002

*

* input keys

*

*

ORG $0000

h1:	rmb 1

h2:	rmb 1

s1:	rmb 1

s2:	rmb 1

m1:	rmb 1

m2:	rmb 1

u1:	rmb 1

u2:	rmb 1

u3:	rmb 1

m3:	rmb 1

l1:	rmb 1

l2:	rmb 1

l3:	rmb 1

l4:	rmb 1

l5:	rmb 1

l6:	rmb 1

oldtime: rmb 2

rij:	rmb 1

rij2:	rmb 1

kolom:	rmb 1

wait0:	rmb 2

wait1:	rmb 2

wait2:	rmb 2

wait3:	rmb 2

wait4:	rmb 2

wait5:	rmb 2

wait6:	rmb 2

wait7:	rmb 2

wait8:	rmb 2

wait9:	rmb 2

pointer:	rmb 1

oldpo:		rmb 1

hondtijd:	rmb 1

rmb 1

teller:		rmb 1

rmb 1

*

* TEXT

*

ORG $9030

*

text0:	fcb %01111100

fcb %11111110

fcb %10000010

fcb %11111110

fcb %01111100

text1:  fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000100

fcb %11111110

fcb %11111110

text2:  fcb %11100010

fcb %11110010

fcb %10010010

fcb %10011110

fcb %10001100

text3:  fcb %10000010

fcb %10010010

fcb %10010010

fcb %11111110

fcb %01101100

text4:  fcb %00110000

fcb %00101000

fcb %00100100

fcb %11111110

fcb %11111110

text5:  fcb %10001110

fcb %10001010

fcb %10001010

fcb %11111010

fcb %01110000

text6:  fcb %01111100

fcb %11111110

fcb %10001010

fcb %11111010

fcb %01110000

text7:  fcb %00000010

fcb %11100010

fcb %11111010

fcb %00011110

fcb %00000110

text8:  fcb %01101100

fcb %11111110

fcb %10010010

fcb %11111110

fcb %01101100

text9:  fcb %00001100

fcb %10011110

fcb %10010010

fcb %01111110

fcb %00111100

blanco: fcb %00000000	*10

fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000000

fcb %00000000

colon:  fcb %00000000	*11

fcb %00000000

fcb %01001000

fcb %00000000

fcb %00000000

textW:  fcb %00011110	*12

fcb %11110000

fcb %00111000

fcb %11110000

fcb %00011110

texte:  fcb %01111100	*13

fcb %11111100

fcb %10010100

fcb %10010100

fcb %10011000

textl:  fcb %00000000	*14

fcb %11111110

fcb %11111110

fcb %00000000

fcb %00000000

textk:  fcb %11111110	*15

fcb %11111110

fcb %01110000

fcb %11011000

fcb %10001000

texto:  fcb %01111000	*16

fcb %11111100

fcb %10000100

fcb %11111100

fcb %01111000

textm:  fcb %11111000	*17

fcb %00001000

fcb %11111000

fcb %00001000

fcb %11110000

textO:  fcb %00111100	*18

fcb %01111110

fcb %01000010

fcb %01111110

fcb %00111100

textP:  fcb %11111110	*19

fcb %11111110

fcb %00100010

fcb %00111110

fcb %00011100

textd:	fcb %01110000	*20

fcb %11111000

fcb %10001000

fcb %11111110

fcb %11111110

textV:  fcb %00000110	*21

fcb %00111100

fcb %11110000

fcb %00111100

fcb %00000110

textU:  fcb %01111110	*22

fcb %11111110

fcb %10000000

fcb %10000000

fcb %11111110

*	fcb %01111110

textB:  fcb %11111110	*23

fcb %11111110

fcb %10001010

fcb %11111110

fcb %01110100

textD:	fcb %11111110	*24

fcb %11111110

fcb %10000010

fcb %11111110

fcb %01111100

texta:	fcb %01000000	*25

fcb %11101000

fcb %10101000

fcb %11111000

fcb %11110000

textv:	fcb %00011000	*26

fcb %01111000

fcb %11100000

fcb %01111000

fcb %00011000

texti:	fcb %00000000	*27

fcb %11111010

fcb %11111010

fcb %00000000

fcb %00000000

textr:	fcb %11111000	*28

fcb %11111000

fcb %00010000

fcb %00011000

fcb %00000000

textp:	fcb %11111100	*29

fcb %11111100

fcb %00100100

fcb %00111100

fcb %00011000

textn:	fcb %11111000	*30

fcb %11111000

fcb %00001000

fcb %11111000

fcb %11110000

texts:	fcb %10110000	*31

fcb %10111000

fcb %11101000

fcb %01101000

fcb %00000000

textt:	fcb %00000000	*32

fcb %01111110

fcb %11111110

fcb %10001000

fcb %00000000

textb:	fcb %11111110	*33

fcb %11111110

fcb %10001000

fcb %11111000

fcb %01110000

textu:	fcb %01111000	*34

fcb %11111000

fcb %10000000

fcb %11111000

fcb %11111000

*

*

* I/O Port configuration

*

org $1000

*

porta:    rmb 1

rmb 1

pioc:     rmb 1

portc:    rmb 1

portb:    rmb 1

portcl:   rmb 1

rmb 1

ddrc:     rmb 1

portd:    rmb 1

ddrd:     rmb 1

porte:    rmb 1

cforc:    rmb 1

oc1m:     rmb 1

oc1d:     rmb 1

tcnt:     rmb 2

tic1:     rmb 2

tic2:     rmb 2

tic3:     rmb 2

toc1:     rmb 2

toc2:     rmb 2

toc3:     rmb 2

toc4:     rmb 2

toc5:     rmb 2

tctl1:    rmb 1

tctl2:    rmb 1

tmsk1:    rmb 1

tflg1:    rmb 1

tmsk2:    rmb 1

tflg2:    rmb 1

pactl:    rmb 1

pacnt:    rmb 1

spcr:     rmb 1

spsr:     rmb 1

spdr:     rmb 1

baud:     rmb 1

sccr1:    rmb 1

sccr2:    rmb 1

scsr:     rmb 1

scdr:     rmb 1

adctl:    rmb 1

adr1:     rmb 1

adr2:     rmb 1

adr3:     rmb 1

adr4:     rmb 1

bprot:    rmb 1

rmb 3

option:   rmb 1

coprst:   rmb 1

pprog:    rmb 1

hprio:    rmb 1

init:     rmb 1

test1:    rmb 1

config:   rmb 1

*

*

start:	ORG $8000

ldx     #$1000		* moet binnen 64 cycles na klok komen

bset	$24,X %00000011	* Instelling om de 8 µs (tmsk2)

jsr initserial

lds #$ff	* Definitie van stackregister

ldab #'a

jsr putchar

* Initialisatie variabelen

clr h1

clr h2

clr s1

clr s2

clr m1

clr m2

clr m3

clr u1

clr u2

clr l1

clr l2

clr l3

clr l4

clr l5

clr l6

ldaa #0		* Instelling klok om 6:00

staa u2

ldaa #6

staa u1

ldaa #0

staa m2

ldaa #0

staa m1

clr pointer

clr oldpo

* Initalisatie wachtpauzes

ldx #$0011	wachten voor 1 lichtpuls

stx wait0

ldx #$0001	wachten tussen twee lichtpulsen

stx wait1

ldx #$0010	wachten tussen twee karakters

stx wait2

ldx #$0010

stx wait3

ldx #$0010

stx wait4

ldx #$0010

stx wait5

ldx #$0010

stx wait6

ldx #$0010

stx wait7

ldx #$0019

stx wait8

ldx #$0060

stx wait9

*	ldx #$1000

*	bset $26,X %00000100   * om PA3 als ingang te zetten en IC4 te activeren

jsr timerun2

jsr timerun

jump:				* Om te wachten op interrupt

jmp jump

*

*	Aanpassen van het uur

*

*start1:

*	ldaa h1

*	inca

*	staa h1

*	cmpa #4

*	beq start3

*	jmp clockend

start1:

*	clr h1

ldaa h2

inca

staa h2

cmpa #5

beq start4

jmp  clockend

*

start4:

clr h2

ldaa s1

inca

staa s1

cmpa #10

beq start5

jmp clockend

start5:	clr s1

*	jsr showtime	* Om het uur op computerscherm te zetten om de 	10 seconden

ldaa s2

inca

staa s2

cmpa #6

beq start6

jmp clockend

*

start6: clr s2

*

clockm:	ldaa m1

inca

staa m1

cmpa #10

beq start7

jmp clockend

*

start7:	clr m1

ldaa m2

inca

staa m2

cmpa #6

bne clockend

*

clr m2

clocku:	ldaa u1

inca

staa u1

cmpa #4

beq clock3

clock2:	cmpa #10

bne clockend

inc u2

clr u1

bra clockend

*

clock3: ldab u2

cmpb #2

bne clockend

clr u1

clr u2

*

clockend:

rts

*

*

* Manuele instelling tijd

*

*

timein2:

ldab #'m

jsr putchar

jsr start5

timeend: jsr timerun

rti

*

*			Indien we een microprocessor uit E-reeks hebben kunnen we met tweede knop aantal uur instellen

timein:

ldab #'u

jsr putchar

jsr clocku

timeend2: jsr timerun

rti

*

*

*

*	Schrijft tekst in plaats van uur

*

inst:

ldaa teller		* schrijft "Pi" gedurende de eerste 40 tellen

cmpa	#40

BHS	inst1

ldaa #10

staa l1

ldaa #10

staa l2

ldaa #19

staa l3

ldaa #27

staa l4

ldaa #10

staa l5

ldaa #10

staa l6

rts

inst1:	ldaa teller		* schrijft "Bram" gedurende de volgende 30 tellen

cmpa	#70

BHS	inst2

ldaa #10

staa l1

ldaa #23

staa l2

ldaa #28

staa l3

ldaa #25

staa l4

ldaa #17

staa l5

ldaa #10

staa l6

rts

inst2: 	ldaa teller		* schrijft "Welkom" gedurende de volgende 20 tellen

cmpa	#90

BHS	inst3

ldaa #12

staa l1

ldaa #13

staa l2

ldaa #14

staa l3

ldaa #15

staa l4

ldaa #16

staa l5

ldaa #17

staa l6

rts

inst3:	ldaa teller		* schrijft van nu altijd het uur

cmpa	#105

BHS	wake2

ldaa u2

staa l1

ldaa u1

staa l2

ldaa #11

staa l3

ldaa m2

staa l4

ldaa m1

staa l5

ldaa #10

staa l6

ldaa #100		* schrijft steeds teller terug op 100 zodanig dat teller hier blijft hangen

staa teller

jsr start1

ldaa u2			* hier vergelijkt hij met 6:05 om tekst te schrijven "wakker worden"

cmpa	#0

bne	endinst

ldaa u1

cmpa	#6

bne	endinst

ldaa m2

cmpa	#0

bne	endinst

ldaa m1

cmpa	#5

beq	wake

endinst:	rts

wake:	ldaa	#105

staa	teller

wake2:	ldaa teller		* schrijft "Wakker" gedurende 30 tellen

cmpa	#135

BHS	wake3

ldaa #12

staa l1

ldaa #25

staa l2

ldaa #15

staa l3

ldaa #15

staa l4

ldaa #13

staa l5

ldaa #28

staa l6

rts

wake3:	ldaa teller		* schrijft "worden" gedurende 30 tellen

cmpa	#165

BHS	endwak

ldaa #12

staa l1

ldaa #16

staa l2

ldaa #28

staa l3

ldaa #20

staa l4

ldaa #13

staa l5

ldaa #30

staa l6

rts

endwak:	ldaa #100

staa teller

rts

*

*

*	Time interrupt genereren

*

*We nemen de teller van 8µs per count

*dan werken we met de TOC1

*we nemen de grens op 25000 Counts = $61A8

*dan zijn er 0.2 sec voorbij en moet klok aangepast worden.

*

*

timerun:

ldx #$1000

bclr $23,X %11111000  	*tmsk1  IC1,IC2,IC3 interrupt enabled

rts

*

*

timerun2:

sei

ldx #$1000

ldaa #%00010101 	voor opgaande flANK

staa $21,X		*tctl2

bset $22,X %01000111	*OC2 en ic1,2 en 3 te activeren

bset $23,X %01000000    *toc2 vlag zetten

ldd	#$e050

std	$ffe6		* adres van programma moet in ffe6 staan

clr	teller

ldd	#$61A8		* tijd tussen twee interrupts

std	hondtijd

ldx     #$1000

ldaa    #%00000000

staa    $20,X         	* geen output nodig voor OC2

ldd     #$100e

addd    hondtijd

std     $1018         store in TOC2

cli

rts

*

*

*	Wanneer er 0.2sec verstreken zijn wordt dit deel opgeroepen

*

ORG $e050

inc	teller

jsr inst		* want moet controleren welke tekst hij moet weergeven

*     jsr start1		* hier tellen we 1honderste bij

ldd     $1018

addd    hondtijd

std     $1018

ldx	#$1000

bclr	$23,X %10111111	* Om TOC2 flag terug te zetten

rti

*

*

* Tonen van uur op PC-scherm

*

showtime:

ldab u2

jsr putbyte

ldab u1

jsr putbyte

ldab #':

jsr putchar

ldab m2

jsr putbyte

ldab m1

jsr putbyte

ldab #':

jsr putchar

ldab s2

jsr putbyte

ldab s1

jsr putbyte

ldab #'/

jsr putchar

ldab $1024

jsr putbyte

rts

*

*

*	Subroutines voor projectie

*

irq:

ldaa #$00000001	wijzer 	* springt naar eerste lijn

staa rij

clr rij2

inc rij2

*	ldab rij2

*	jsr putbyte

jsr timerun

rti

*

*  schrijven van 1ste karakter aantal uur of tekst

*  indien een 0 dan komt er een blanco

*

irq2:

*

ldaa l1

tsta		indien eerste karakter een 0 dan zetten we een blanco

bne jump0	dan zetten we een blanco

ldaa #10	10 is plaats van blanco

jump0:	clr kolom

jsr address	uitrekenen in welk adres hij projectieinformatie moet zoeken

jump1:	jsr write	aansturen van laser

ldx wait1

jsr wait

*

iny

inc kolom	na 5 kolommen springt hij naar volgend karakter

ldaa kolom

cmpa #5

bne jump1

ldx wait2

jsr wait	wachten tussen verschillende karakters

*

*  schrijven van 2de karakter aantal uur

*

*	ldab #'u

*	jsr putchar

ldaa l2

clr kolom

jsr address

jump2:	jsr write

ldx wait1

jsr wait

*

iny

inc kolom

ldaa kolom

cmpa #5

bne jump2

ldx wait2

jsr wait	wachten tussen verschillende karakters

*

*  schrijven van dubbel punt (plaats 10)

*

*	ldab #':

*	jsr putchar

ldaa l3

clr kolom

jsr address

jump3:	jsr write

ldx wait1

jsr wait

*

iny

inc kolom

ldaa kolom

cmpa #5

bne jump3

*	ldx wait2

*	jsr wait	wachten tussen verschillende karakters

*

*  schrijven van 1ste karakter aantal minuten

*

*	ldab #'m

*	jsr putchar

ldaa l4

clr kolom

jsr address

jump4:	jsr write

ldx wait1

jsr wait

*

iny

inc kolom

ldaa kolom

cmpa #5

bne jump4

ldx wait2

jsr wait	wachten tussen verschillende karakters

*

*  schrijven van 2de karakter aantal minuten

*

*	ldab #'m

*	jsr putchar

ldaa l5

clr kolom

jsr address

jump5:	jsr write

ldx wait1

jsr wait

*

iny

inc kolom

ldaa kolom

cmpa #5

bne jump5

ldaa l6

clr kolom

jsr address

jump6:	jsr write

ldx wait1

jsr wait

*

iny

inc kolom

ldaa kolom

cmpa #5

bne jump6

*			wachten niet meer nodig (wachten op interrupt)

rts

*

* telkens wanneer er op de stijgende flank van TIC2 een

* puls komt gaat de laser naar de volgende lijn

*

xirq:	ldaa rij

asla		rij wordt 1 plaats verder verschoven

staa rij

inc rij2

*

jsr irq2

jsr timerun

rti

*

*  berekent het adres van een bepaalde output

*	waarde zit in a    Outputadres zit in y

*

address: ldab #5

mul

addd #$9030

xgdy

rts

*

*

* zet poort a, bit 4 hoog indien gevraagd, wacht en

* zet het dan terug laag

*

*

write:

*	ldaa rij2

*	cmpa #2

*	bne write2

ldaa ,y

anda rij

beq write2

ldab porta

orab #$10	poort a, bit 4 hoog

stab porta

write2:

ldx wait0

jsr wait

andb #$e	poort a, bit 4 laag

stab porta

rts

*

*

*

putchar:

ldx #$1000

BRCLR $2E,X $80	   * Wacht tot het vorige karakter verzonden is (bit 7 van

*					register $102E is tot dan hoog)

stab $2F,X 	   Stuur register A naar de seriële poort

rts

*

* deze routine zend een byte naar de seriële poort, in decimale vorm. Dus als register B $ff bevat wordt

* er '2'  '5'  '5' doorgestuurd naar het scherm.

*

*

putbyte: CLRA				* Zorg dat de 8 MSB van D nul zijn

XGDX				* Verwissel X en D

LDAB  #100			* Laad de !!decimale!! waarde 100 in B

CLRA				* Zorg dat de 8 MSB van D nul zijn

XGDX				* Verwissel X en D. X bevat nu decimaal 100

IDIV				* Deel D door X: dus X = 255/100 = 2, D = 55

XGDY				* Stop D (55) in Y

XGDX				* Stop de waarde 2 in D

ADDB #48			* Tel bij B (8 LSB van D) 48 bij op  (48 is ASCIcode '0')

*	JSR  putchar			* Zendt '2' naar de seriële poort

LDAB #10			* Laad B en dus ook D met 10

CLRA				* Zorg dat de 8 MSB van D nul zijn

XGDX				* Stop de 10 in X

XGDY				* Zet de waarde 55 terug in D

IDIV				* Deel D door X: X = D / X = 5, D = 5

XGDY				* Stop D in Y

XGDX				* Stop de 5 (tientallen) in D

ADDB #48			* Tel bij B (8 LSB van D) 48 bij op  (48 is ASCIcode '0')

*	JSR  putchar			* Zendt '5' naar de seriële poort

XGDY				* Stop de 5 (eenheden) in D

ADDB #48			* Tel bij B (8 LSB van D) 48 bij op  (48 is ASCIcode '0')

JSR  putchar			* Zendt '5' naar de seriële poort

RTS				* Keer terug naar hoofdprogramma*

*

*

*

* Gaat een bepaalde tijd wachten, opgeslagen in x

*

wait:

dex

bne wait

rts

*

*

initserial:

LDAA #$30			* Waarde om 9600 BAUD te bekomen

* bij gebruik van een 8MHz klok

STAA $102B			* zet deze waarde in het BAUD register

LDX  #$1000

BSET $2D,X $0C			* maak transmit en receive mogelijk

RTS

*

*

*

* indirect reset

*	reset via external pin

*

ireset:

ldx $8000	op dit adres begint het programma

jmp ,x

*

* interrupt Vectoren

****************************

ORG $f000		Reset-knop

jmp ireset

org $FFFE

fdb $f000

****************************

ORG $f003		om naar eerste lijn te gaan

jmp irq

org $FFEE

fdb $f003	*TIC1

****************************

ORG $f006		om naar volgende lijn te gaan

jmp xirq

org $FFEC

fdb $f006	*TIC2

****************************

ORG $f009		voor minuten in te stellen

jmp timein2

org $FFEA

fdb $f009	*TIC3

****************************

ORG $FFFE		om programma te beginnen

fdb $8000

****************************

*	ORG $f00C		voor uur in te stellen

*	jmp timein

*	org $FFE0

*	fdb $f00C	*TIC4

*

*

* END OF PROGRAM

end